# RadiCal DC Radialventilatoren
Baugrößen 190 bis 280

Direkt getriebene einseitig saugende Radialventilatoren mit rückwärtsgekrümmten Hochleistungs-Radiallaufrädern mit Umlaufdiffusor, aufgebaut auf einen GreenTech EC-Außenläufermotor mit integrierter Steuerungselektronik.

Laufrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit rückwärts gekrümmten Schaufeln, aus einem Stück ohne Fügestellen gefertigt; 
Motorlaufrad gemäß DIN ISO 1940 statisch und dynamisch in zwei Ebenen auf Wuchtgüte G 6.3 ausgewuchtet.
GreenTech EC-Außenläufermotor übertrifft Wirkungsgradklasse IE4, Magnete ohne Verwendung von Seltene Erden, wartungsfreie Kugellager (gedichtet) mit Langzeitschmierung, Theoretisch nominale Lebensdauer von mindestens 40.000 Betriebsstunden, Einbau mit horizontaler und vertikaler Motorwelle; Sanftanlauf, integrierte Strombegrenzung. Spannungsbereich 8-16 V, 16-28 V, 36-57 V; Integrierte Elektronik, geräuscharme Kommutierungslogik; 100 % drehzahlsteuerbar; Steuersignal 0-10 V DC / PWM; Drehzahlüberwachungsausgang.
Kabelanschluss mit herausgeführten, vorkonfektionierten, variablen Anschlusskabeln, Litzenenden mit Aderendhülsen, UV-beständig, kein Eindringen von Wasser möglich.
Eventuell notwendige Maßnahmen zur Körperschallentkopplung haben bauseits zu erfolgen. 
Ventilator erfüllt die erforderlichen EMV-Richtlinien und Anforderungen bezüglich Netzrückwirkungen; Dokumentation und Kennzeichnung entsprechend den anzuwendenden EU-Richtlinien. Zulassung UL 507. 
Verlässliche Leistungsdaten, Luftleistungsmessungen auf saugseitigem Kammerprüfstand entsprechend ISO 5801 und DIN 24163, Geräuschmessungen auf reflexionsarmen Akustikprüfraum entsprechend DIN EN ISO 3745.

# Integrierte Schutzeinrichtungen:

- Verpol- und Blockierschutz

- Überspannungserkennung

- Sanftanlauf

- Motorstrombegrenzung

- Übertemperaturschutz

# Optional:

- Abweichende und spezifische Anforderungen auf Anfrage

# Technische Daten:

Ventilatortype 		R1G ________ - ________ - _____

Volumenstrom 	qV	= ___________________________	m3/h

stat. Druckerhöhung	pfs	= ___________________________	Pa

stat. Gesamtwirkungsgrad	ηed	= ___________________________	%

Betriebsdrehzahl	n	= ___________________________	min-1

Motortyp		= DC-Motor

Steuerungsart		= 0-10 VDC, 0-100% PWM

Motor Effizienzklasse 		= IE4

Gesamtleistungsaufnahme	Ped	= ___________________________	kW

Spezifische Ventilatorleistung	SFP	= ___________________________	kW/(m³/s)

Nennspannungsbereich 	UN	= ___________________________	V

Nennstrom	IN	= ___________________________	A

Schutzklasse 		= IP 24 KM (Motor);  Elektronik IP 66 / 69 K

Schallleistungspegel	LW A(A, in)	= _______ / LWA(A, out) = _______	dB(A)

Schalldruckpegel (bei 1 m)	LpA(A, in)	= _______ / LpA(A, out) = _______	dB(A)

zulässige Umgebungstemperatur	T	= ____________ bis ____________	°C

Masse Ventilator 	m	= ___________________________	kg

# Produktfoto

RadiCal DC-Radialventilatoren

# Abmessungen und Anschlüsse siehe Datenblatt